INSTRUKCJA

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY

PRZY OBSŁUDZE

OSTRZAŁKI PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO OBSŁUGI

Maszynę może obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel posiadający:

- ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku,

- ważne szkolenie stanowiskowe BHP potwierdzające praktyczną znajomość obsługi maszyny i stosowania instrukcji obsługi, instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy, potwierdzoną pisemnie przez pracownika,

- sprawne i odpowiednie środki ochrony indywidualnej tj.:

  - odzież robocza ściśle przylegająca do ciała,

  - obuwie bezpieczne z ochroną palców + urzeźbiona podeszwa + osłonięte części stopy zapewniające ochronę przed wpadnięciem ostrych, gorących elementów powstałych podczas szlifowania,

  - ochronniki słuchu,

  - okulary ochronne / przyłbica

  - kask ochronny,

  - maska przeciwpyłowa,

  - rękawice ochronne.

CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

- zapewnij wymagane środki ochrony indywidualnej, sprawdź ich stan i  stosuj je zgodni z ich przeznaczeniem,

- sprawdź, czy ostrzałka przeszła wymagane przez producenta kontrole okresowe, oraz regulacje i konserwacje,

- przed oględzinami ostrzałki nie włączaj jej do zasilania,

- sprawdź czy wyłącznik ostrzałki jest w pozycji wyłącz,

- sprawdź czy ostrzałka jest kompletna i sprawna technicznie (czy nie występują widoczne usterki, czy jest aktualny przegląd techniczny konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych),

- sprawdź, czy przewód zasilający ostrzałkę nie jest uszkodzony,

- sprawdź, czy przedłużacz wykorzystywany do zasilania ostrzałki jest sprawny – nie uszkodzony,

- sprawdź, czy ostrzałka i przedłużacz nie jest zawilgocony, mokry – zawilgocenie może spowodować porażeniem prądem elektrycznym,

- sprawdź, czy osłona jest dobrze założona, pewnie zamocowana i właściwie wyregulowana,

- sprawdź, zamocowanie tarczy szlifierskiej i czy nakrętka tarczy jest mocno dokręcona,

- sprawdź tarczę ścierną, która ma być użytkowana, czy jest właściwego typu (średnica, prędkość tarczy – zgodna z DTR ostrzałki),

- sprawdź stan i zużycie tarczy szlifierskiej,

- szybkę ochronną należy regularnie ustawiać tak, aby skompensowała zużycie tarczy,

- uchwyty rękojeści powinny być zawsze czyste,

- sprawdź wszystkie łączenia i śruby czy nie są luźne – w razie potrzeby dokręć. Uszkodzone łączenia, gniazda śrub i śruby eliminują szlifierkę z dalszej eksploatacji,

- zadbaj o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów,

- zapewnij porządek i czystość w miejscu pracy,

- sprawdź prawidłowość montażu urządzeń zabezpieczających – osłon,

- przed uruchomieniem pewnie zamocuj ostrzałkę na podstawie roboczej,

- wykonaj wszystkie prace nastawcze i wymianę narzędzi przy nieuruchomionej maszynie,

- przed rozpoczęciem ostrzenia sprawdź czy tarcza nie została zablokowana,

- odłóż poza strefę pracy wszystkie narzędzia i przyrządy nastawcze,

- przeprowadź próbę ostrzałki na biegu jałowym,

- uważaj na prawidłowy kierunek obrotu tarczy,

- sprawdź czy tarcza nie wywołuje drgań w czasie obrotu – t. z. bicie tarczy eliminuje ją z dalszej eksploatacji.

- zamocuje ogniwa łańcucha i sprawdź , czy są dobrze zamocowane,

- ogniwa łańcucha mocuj tylko w rękawicach ochronnych,

- zapewnij bezpieczeństwo osobą pracującym w pobliżu,

- nie dopuszczaj osób drugich w strefę wykonywanych prac,

- zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy,

- zapewnić sobie wygodne warunki do pracy, nie zmuszające do zajmowania nietypowych pozycji zagrażających upadkiem, poślizgnięciem itp.,

- usuń materiały łatwopalne, i zabezpiecz miejsce pracy i jego przyległy teren przed wznieceniem pożaru,

- zapewnij aby przewody zasilające nie leżały na przejściach, dojściach, w wodzie, i w strefie grożącej uszkodzeniem przewodów.

CZYNNOŚCI W TRAKCIE PRACY

- w czasie obsługi ostrzałki stosuj się do zapisów instrukcji obsługi – DTR dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producenta,

- podczas eksploatacji nie wyłączaj zabezpieczeń i nie wykonuj ich obejść,

- nie stosuj nadmiernej siły docisku w trakcie ostrzenia,

- nie przeciążaj ostrzałki, gdy korpus jest gorący zrób przerwę w pracy,

- ostrzałka musi być zawsze uruchomiona zanim tarcza ścierna dotknie ostrzonego materiału,

- przerwij pracę gdy jesteś zmęczony na krótki czas,

- koncentruj się na swojej pracy, w przypadku gdy coś czy ktoś dekoncentruje cię w czasie piłowania pilarką, przerwij pracę,

Ustawienie szybki ochronnej:

- poluzuj śruby mocujące szyby ochronnej

- ustaw szybą ochronną w taki sposób, żeby jej odległość od ściernicy nie była większa niż 2 mm.

- dokręć śruby mocujące.

Próba działania:

Przed pierwszym rozpoczęciem pracy i po każdej wymianie ściernicy sprawdzaj

działanie urządzenia przez 30 sekund bez obciążenia. Natychmiast wyłącz

urządzenie, jeżeli tarcza pracuje nierówno, występują silne wibracje albo słychać

anormalne odgłosy.

Ostrzenie łańcucha pilarki

Nieprawidłowo naostrzony łańcuch zwiększa niebezpieczeństwo odrzutu pilarki! Zachowaj

prawidłowy kąt ostrzenia i minimalne wymiary łańcucha. Nieprzestrzeganie powyższych

wskazówek grozi wypadkiem przy używaniu łańcucha.

Montaż łańcucha:

- włóż łańcuch do prowadnicy tak, by ogniwa tnące były skierowane do tarczy,

- zamocuj przeznaczone do naostrzenia ogniwo łańcucha używając zderzaka i śruby mocującej,

Ustawianie kąta ostrzenia:

- poluzuj śrubę unieruchamiającą na dolnej stronie urządzenia,

- przy pomocy tarczy obrotowej ustaw prawidłowy kąt ostrzenia 30º,

- dokręć śrubę unieruchamiającą,

Regulacja zderzaka pionowego i zderzaka:

- ustaw zderzak pionowy przy pomocy śrub nastawczej,

- przy pomocy śruby nastawczej zderzaka możesz dosuwać krawędź tnącą ogniwa łańcucha do tarczy.

Ostrzenie:

- odchyl obudowę ostrzarki do tyłu i włącz urządzenie,

- delikatnie naciskając uchwyt ostrz ząb tnący,

- aby przesunąć łańcuch, wyłącz urządzenie. Poluzuj śrubę unieruchamiającą

i zamocuj następne przeznaczone do naostrzenia ogniwo łańcucha używając

zderzaka i śruby mocującej.

Wskazówki dotyczące ostrzenia:

- tnącymi częściami łańcucha są ogniwa tnące, złożone z zęba tnącego i wypustu ograniczającego głębokość cięcia,

- różnica wysokości między tymi dwoma elementami określa głębokość ostrzenia,

- najpierw naostrz zęby jednej strony,

- teraz zmień kąt ostrzenia i naostrz zęby drugiej strony,

- po naostrzeniu wszystkie ogniwa tnące muszą mieć jednakową długość i szerokość,

- po każdym trzecim ostrzeniu należy sprawdzić głębokość ostrzenia (ogranicznik głębokości) oraz doszlifować ząb pilnikiem płaskim,

- ogranicznik głębokości powinien być niższy od zęba tnącego o ok. 0,65 mm,

- po odsunięciu pilnika należy nieco zaokrąglić ogranicznik głębokości do przodu,

- łańcuch jest zużyty i musi zostać wymieniony na nowy, gdy pozostający wymiar

zęba wynosi 4 mm.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- wyłącz maszynę i zabezpiecz przed uruchomieniem przez nie powołane osoby,

- uprzątnij miejsce pracy,

- dokonaj wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłoś ten fakt przełożonemu i oznakuj maszynę tabliczką np. ,,zakaz uruchamiania maszyny, uruchomienie grozi wypadkiem” oraz trwale wyłącz maszynę z źródła zasilania,

- zapewnij szlifierce właściwe warunki przechowywania, nie powodujące zabrudzenie, uszkodzenie, zawilgocenie szlifierki.

UWAGA !!!!

- bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej,

- maszyny nie wolno używać niezgodnie z jej przeznaczeniem,

- zakazane jest wykonywanie prac przy maszynie z długimi włosami bez nakrycia głowy,

- zakazane jest wykonywanie napraw, regulacji, konserwacji w czasie ruchu maszyny,

- nigdy nie wkładaj palców między ściernicę i podstawę narzędzia albo między ściernicę i tarczę ochronną,

- nie przesuwaj łańcucha gołą rękom,

- podczas ostrzenie łańcuch się nagrzewa – nie dotykaj ostrzonej strony,

- przechowuj urządzenie w suchym miejscu,

…………………………………………….

(data, podpis, pieczęć pracodawcy)