INSTRUKCJA

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY

PRZY OBSŁUDZE

PILARKI TARCZOWEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO OBSŁUGI

Maszynę może obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel posiadający:

- ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku,

- ważne szkolenie stanowiskowe BHP potwierdzające praktyczną znajomość obsługi maszyny i stosowania instrukcji obsługi, instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy, potwierdzoną pisemnie przez pracownika,

- sprawne i odpowiednie środki ochrony indywidualnej tj.:

  - odzież robocza ściśle przylegająca do ciała,

  - obuwie bezpieczne z ochroną palców + urzeźbiona podeszwa + osłonięte części stopy zapewniające ochronę przed wpadnięciem ostrych, gorących elementów powstałych podczas szlifowania,

  - ochronniki słuchu,

  - okulary ochronne / przyłbica

  - kask ochronny,

  - maska przeciwpyłowa.

CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

- zapewnij wymagane środki ochrony indywidualnej, sprawdź ich stan i  stosuj je zgodni z ich przeznaczeniem,

- zapewnij w miarę możliwości źródło zasilania dla pilarki zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym,

- sprawdź, czy przeszła wymagane przez producenta kontrole okresowe, oraz regulacje i konserwacje,

- przed oględzinami pilarki nie włączaj jej do zasilania,

- sprawdź czy wyłącznik pilarki jest w pozycji wyłącz,

- sprawdź czy maszyna jest kompletna i sprawna technicznie (czy nie występują widoczne usterki, czy jest aktualny przegląd techniczny konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych),

- upewnij się, czy wszystkie osłony kapturowe tarczy tnącej działają poprawnie,

- sprawdź, czy klin rozdzielnik jest prawidłowo ustawiony,

- sprawdź, czy tarcza piły nie jest większej grubości lub mniejszej szerokości rzazu niż grubość klina rozdzielnika,

- sprawdź, czy przewód zasilający pilarkę nie jest uszkodzony,

- sprawdź, czy przedłużacz wykorzystywany do zasilania pilarki jest sprawny – nie uszkodzony,

- sprawdź, czy pilarka i przedłużacz nie jest zawilgocony, mokry – zawilgocenie może spowodować porażeniem prądem elektrycznym,

- sprawdź, czy osłona jest dobrze założona i pewnie zamocowana,

- sprawdź, zamocowanie tarczy piły i czy nakrętka tarczy jest mocno dokręcona,

- sprawdź tarczę piły, która ma być użytkowana, czy jest właściwego typu (średnica, prędkość tarczy – zgodna z DTR pilarki),

- sprawdź stan i zużycie tarczy  – tarcza powinna być zawsze ostra, czysta,

- uchwyty rękojeści powinny być zawsze czyste,

- sprawdź wszystkie łączenia i śruby czy nie są luźne – w razie potrzeby dokręć. Uszkodzone łączenia, gniazda śrub i śruby eliminują pilarkę z dalszej eksploatacji,

- zadbaj o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów,

- zapewnij porządek i czystość w miejscu pracy,

- wykonaj wszystkie prace nastawcze i wymianę narzędzi przy nieuruchomionej maszynie,

- przed rozpoczęciem cięcia sprawdź czy tarcza nie została zablokowana,

- przeprowadź próbę pilarki na biegu jałowym,

- uważaj na prawidłowy kierunek obrotu tarczy,

- sprawdź czy tarcza nie wywołuje drgań w czasie obrotu – t. z. bicie tarczy eliminuje ją z dalszej eksploatacji.

- sprawdź , czy elementy cięte są dobrze zamocowane,

- upewnij się, czy pod przeznaczonym do piłowania materiałem jest do dyspozycji wystarczająca ilość wolnego miejsca,

- sprawdź, czy pod materiałem nie przebiegają rury i przewody,

- przed rozpoczęciem piłowania wyciągnij wszystkie gwoździe i metalowe elementy z obrabianego przedmiotu,

- zapewnij bezpieczeństwo osobą pracującym w pobliżu,

- nie dopuszczaj osób drugich w strefę wykonywanych prac,

- zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy,

- zapewnić sobie wygodne warunki do pracy, nie zmuszające do zajmowania nietypowych pozycji zagrażających upadkiem, poślizgnięciem itp.,

- zapewnij aby przewody zasilające nie leżały na przejściach, dojściach, w wodzie, i w strefie grożącej uszkodzeniem przewodów,

- do regulacji, konserwacji, montażu tarcz używaj tylko narzędzi sprawnych do tego przeznaczonych.

CZYNNOŚCI W TRAKCIE PRACY

- w czasie obsługi pilarki stosuj się do zapisów  instrukcji obsługi – DTR dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producenta,

- podczas eksploatacji nie wyłączaj zabezpieczeń i nie wykonuj ich obejść,

- nie wystawiaj pilarki na działanie deszczu czy wody,

- nie stosuj nadmiernej siły docisku pilarki w trakcie piłowania,

- pilarkę zawsze trzymaj oburącz w czasie pracy,

- w razie zakleszczenia się piły tarczowej natychmiast zwolnij wyłącznik,

- duże przedmioty obrabiane muszą być w obszarze cięcia wystarczającego podparcia,

- nie kładź pilarki na podłoże w czasie jej pracy czy wirowania tarczy,

- nigdy nie powoduj zatrzymania tarczy w sztuczny sposób np. o materiał, czy podłoże,

- nie przeciążaj pilarki, gdy korpus jest gorący zrób przerwę w pracy,

- pilarka musi być zawsze uruchomiona zanim tarcza dotknie piłowanego materiału,

- nie próbuj przecinać bardzo małych przedmiotów,

- przerwij pracę gdy jesteś zmęczony na krótki czas,

- koncentruj się na swojej pracy, w przypadku gdy coś czy ktoś dekoncentruje cię w czasie piłowania pilarką, przerwij pracę,

- przy nieużywaniu pilarki, wyłącz kabel z gniazda zasilającego.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- wyłącz maszynę i zabezpiecz przed uruchomieniem przez nie powołane osoby,

- uprzątnij miejsce pracy,

- dokonaj wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłoś ten fakt przełożonemu i oznakuj maszynę tabliczką np. ,,zakaz uruchamiania maszyny, uruchomienie grozi wypadkiem” oraz trwale wyłącz maszynę z źródła zasilania,

- zapewnij pilarce właściwe warunki przechowywania, nie powodujące zabrudzenie, uszkodzenie, zawilgocenie pilarki.

UWAGA !!!!

- bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej,

- maszyny nie wolno używać niezgodnie z jej przeznaczeniem,

- zakazane jest wykonywanie prac przy maszynie z długimi włosami bez nakrycia głowy,

- zakazane jest wykonywanie napraw, regulacji, konserwacji w czasie ruchu maszyny,

- zakazane jest używania otwartego ognia.

- niedopuszczalne jest rozbieranie pilarki, i jej naprawa przez osoby do tego nieupoważnione,

- nigdy nie blokuj ruchomej osłony tarczy w pozycji otwarcia,

- nie używaj pilarki, gdy ruchoma osłona kapturowa tarczy nie zamyka się,

- nigdy nie demontuj klina rozdzielnika.

- nie używaj pił tarczowych większej grubości lub mniejszej szerokości rzazu niż grubość klina rozdzielnika,

- nie używaj pił tarczowych do metalu lub kamienia,

- zakładaj wyłącznie ostre i nieuszkodzone tarcze.

…………………………………………….

(data, podpis, pieczęć pracodawcy)