INSTRUKCJA

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY

PRZY OBSŁUDZE

SZLIFIERKI KATOWEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO OBSŁUGI

Maszynę może obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel posiadający:

- ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku,

- ważne szkolenie stanowiskowe BHP potwierdzające praktyczną znajomość obsługi maszyny i stosowania instrukcji obsługi, instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy, potwierdzoną pisemnie przez pracownika,

- sprawne i odpowiednie środki ochrony indywidualnej tj.:

  - odzież robocza ściśle przylegająca do ciała,

  - obuwie bezpieczne z ochroną palców + urzeźbiona podeszwa + osłonięte części stopy zapewniające ochronę przed wpadnięciem ostrych, gorących elementów powstałych podczas szlifowania,

  - ochronniki słuchu,

  - okulary ochronne / przyłbica

  - kask ochronny,

  - maska przeciwpyłowa,

  - rękawice ochronne.

CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

- zapewnij wymagane środki ochrony indywidualnej, sprawdź ich stan i  stosuj je zgodni z ich przeznaczeniem,

- sprawdź, czy przeszła wymagane przez producenta kontrole okresowe, oraz regulacje i konserwacje,

- przed oględzinami szlifierki nie włączaj jej do zasilania,

- sprawdź czy wyłącznik szlifierki jest w pozycji wyłącz,

- sprawdź czy maszyna jest kompletna i sprawna technicznie (czy nie występują widoczne usterki, czy jest aktualny przegląd techniczny konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych),

- sprawdź, czy przewód zasilający szlifierkę nie jest uszkodzony,

- sprawdź, czy przedłużacz wykorzystywany do zasilania szlifierki jest sprawny – nie uszkodzony,

- sprawdź, czy szlifierka i przedłużacz nie jest zawilgocony, mokry – zawilgocenie może spowodować porażeniem prądem elektrycznym,

- sprawdź, czy osłona jest dobrze założona i pewnie zamocowana,

- sprawdź, zamocowanie tarczy szlifierskiej i czy nakrętka tarczy jest mocno dokręcona,

- sprawdź tarczę ścierną, która ma być użytkowana, czy jest właściwego typu (średnica, prędkość tarczy – zgodna z DTR szlifierki – patrz tabliczka znamionowa na szlifierce),

- sprawdź stan i zużycie tarczy szlifierskiej – tarcza szlifierska powinna być zawsze ostra, czysta i nie „zabita” np. tworzywem sztucznym, miękkim aluminium lub innym materiałem powodującym ślizganie się,

- uchwyty rękojeści powinny być zawsze czyste,

- sprawdź wszystkie łączenia i śruby czy nie są luźne – w razie potrzeby dokręć. Uszkodzone łączenia, gniazda śrub i śruby eliminują szlifierkę z dalszej eksploatacji,

- zadbaj o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów,

- zapewnij porządek i czystość w miejscu pracy,

- sprawdź prawidłowość montażu urządzeń zabezpieczających – osłon,

- wykonaj wszystkie prace nastawcze i wymianę narzędzi przy nieuruchomionej maszynie,

- przed rozpoczęciem szlifowania sprawdź czy tarcza nie została zablokowana,

- przeprowadź próbę szlifierki na biegu jałowym,

- uważaj na prawidłowy kierunek obrotu tarczy,

- sprawdź czy tarcza nie wywołuje drgań w czasie obrotu – t. z. bicie tarczy eliminuje ją z dalszej eksploatacji.

- sprawdź , czy elementy obrabiane są dobrze zamocowane,

- przygotuj elementy pomocnicze do obróbki krótkich i wąskich elementów,

- zapewnij bezpieczeństwo osobą pracującym w pobliżu,

- nie dopuszczaj osób drugich w strefę wykonywanych prac,

- zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy,

- zapewnić sobie wygodne warunki do pracy, nie zmuszające do zajmowania nietypowych pozycji zagrażających upadkiem, poślizgnięciem itp.,

- usuń materiały łatwopalne, i zabezpiecz miejsce pracy i jego przyległy teren przed wznieceniem pożaru,

- zapewnij aby przewody zasilające nie leżały na przejściach, dojściach, w wodzie, i w strefie grożącej uszkodzeniem przewodów.

CZYNNOŚCI W TRAKCIE PRACY

- w czasie obsługi szlifierki stosuj się do zapisów instrukcji obsługi – DTR dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producenta,

- podczas eksploatacji nie wyłączaj zabezpieczeń i nie wykonuj ich obejść,

- nie stosuj nadmiernej siły docisku i przesuwu szlifierki w trakcie szlifowania,

- szlifierkę zawsze trzymaj oburącz w czasie pracy,

- nie kładź szlifierki na podłoże w czasie jej pracy czy wirowania tarczy szlifierskiej,

- nigdy nie powoduj zatrzymania tarczy szlifierskiej w sztuczny sposób np. o materiał, czy podłoże,

- nigdy nie naciskaj przycisku blokady wrzeciona gdy szlifierka jeszcze wiruje,

- nie pracuj szlifierką w czasie prac spawalniczych, gdyż obroty szlifierki mogą być niestabilne,

- nie przeciążaj szlifierki, gdy korpus jest gorący zrób przerwę w pracy,

- przy szlifowaniu nie należy stosować całej powierzchni tarczy ściernej,

- szlifierka powinna być utrzymywana pod kątem 150 – 300 tak, aby zewnętrzna krawędź tarczy ściernej dotykała obrabianego przedmiotu przy optymalnym kącie,

- szlifierka musi być zawsze uruchomiona zanim tarcza ścierna dotknie szlifowanego materiału,

- w celu uchronienia nowej tarczy ściernej przed nagłym zagłębieniem się w szlifowany przedmiot, początkowe szlifowanie powinno się odbywać przez ciągnięcie szlifierki po obrabianym przedmiocie, w kierunku operatora. Kiedy krawędź materiału tarczy ściernej jest już odpowiednio wytarta wówczas można zmienić kierunek przesuwania szlifierki.

- przerwij pracę gdy jesteś zmęczony na krótki czas,

- koncentruj się na swojej pracy, w przypadku gdy coś czy ktoś dekoncentruje cię w czasie piłowania pilarką, przerwij pracę.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- wyłącz maszynę i zabezpiecz przed uruchomieniem przez nie powołane osoby,

- uprzątnij miejsce pracy,

- dokonaj wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłoś ten fakt przełożonemu i oznakuj maszynę tabliczką np. ,,zakaz uruchamiania maszyny, uruchomienie grozi wypadkiem” oraz trwale wyłącz maszynę z źródła zasilania,

- zapewnij szlifierce właściwe warunki przechowywania, nie powodujące zabrudzenie, uszkodzenie, zawilgocenie szlifierki.

UWAGA !!!!

- bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej,

- maszyny nie wolno używać niezgodnie z jej przeznaczeniem,

- zakazane jest wykonywanie prac przy maszynie z długimi włosami bez nakrycia głowy,

- zakazane jest wykonywanie napraw, regulacji, konserwacji w czasie ruchu maszyny,

- zakazane jest używania otwartego ognia.

…………………………………………….

(data, podpis, pieczęć pracodawcy)