Karta oceny wysiłku fizycznego

Badanie uciążliwości wysiłku fizycznego metodą Lehmanna

Nazwa stanowiska pracy:…………………………………………………………………………….

- Fotografia dnia roboczego

| Pracownik: mężczyzna / kobieta |  | t | Wa | Wb | Wc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Czynność | [min} | [kJ/min] | [kJ/min] | [kJ] |
| 1. | Przygotowanie stanowiska pracy |  |  |  |  |
| 2. A | ..................................................... |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
|  | SUMA: |  |  |  |  |
|  |  | Wydatek energetyczny |  | We= |  |

- Ocena punktowa składników wysiłku fizycznego:

| Składnik wysiłku B |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punktowa | Słowna |  |
| 1. | Wydatek energetyczny ..........................kJ/8h |  |  |  |
| 2. | Obciążenie statyczne |  |  |  |
| 3. | Powtarzalność ruchów |  |  |  |
|  | Ocena łączna: Σ |  | punktów |  |

Ocena słowna z tabeli nr 7.: wysiłek: ........................................

Dane do obliczenia wydatku We

Tabela nr 1. Wa – Wydatek energetyczny z uwagi na pozycję tułowia.

| lp. | Pozycja ciała | wa [kJ/min] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siedząca | 1,2 |
| 2. | Klęcząca | 2,1 |
| 3. | Stojąca | 2,5 |
| 4. | Stojąca pochylona | 4,2 |
| 5. | Chodzenie | 7,2 - 14,8 |
| 6. | Chodzenie bez obciążenia po pochlni 10o | 3,5/metr wzniesienia |

Tabela nr 2. Wb – Wydatek energetyczny z uwagi na pracę kończyn.

| Rodzaj pracy | Wb [kJ/min] |  |
| --- | --- | --- |
| Praca palców dłoni i przedramienia | lekka | 1,2-2,5 |
|  | średnia | 2,5-3,8 |
|  | ciężka | 3,8-5,2 |
| Praca jednego ramienia | lekka | 3,0-5,0 |
|  | średnia | 5,0-7,2 |
|  | ciężka | 7,2-9,3 |
| Praca obu ramion | lekka | 6,3-8,4 |
|  | średnia | 8,4-10,5 |
|  | ciężka | 10,5-12,6 |
| Praca całego ciała | lekka | 10,5-16,8 |
|  | średnia | 16,8-25,1 |
|  | ciężka | 25,1-35,6 |
|  | b. ciężka | 35,6-48,2 |

Wc=(Wa+Wb)*t

Wc – wydatek energetyczny na daną czynność roboczą [kJ]

Dane do oceny punktowej uciążliwości

Tabela nr 3. Ocena łączna uciążliwości

| Składnik wysiłku |  | OCENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punktowa | Słowna |  |  |
| Wydatek energetyczny ..........................kJ/8h |  |  |  | z tab. 4 |  |
| Obciążenie statyczne |  |  |  | z tab. 5 |  |
| Powtarzalność ruchów |  |  |  | z tab. 6 |  |
|  |  | Σ ........... pkt. | wysiłek ........ |  |  |

(ocena słowna z tab. 7.)

Tabela nr 4. Ocena wydatku energetycznego przy pracy fizycznej.

| Wydatek energetyczny [kJ/8h] | Ocena wydatku energetycznego |  |
| --- | --- | --- |
|  | słowna | punktowa |
| do 1260 | bardzo mały | 0 |
| 1260 – 3350 | mały | 1 – 25 |
| 3350 – 6300 | średni | 25 – 50 |
| 6300 – 8400 | duży | 51 – 75 |
| ponad 8400 | bardzo duży | 76 – 100 |

Tabela nr 5. Ocena stopnia obciążenia statycznego.

| Ocena stopnia obciążenia statycznego |  | Pozycja ciała przy pracy | Przykłady |
| --- | --- | --- | --- |
| słownie | punkty |  |  |
|  | 1 - 10 | siedząca niewymuszona | praca biurowa |
| mały 1 - 30 | 11-20 | stojąca niewymuszona z możliwością okresowej zmiany na siedzącą | ślusarz, stolarz |
|  | 21-30 | siedząca lub stojąca na przemian z chodzeniem | nadzór techniczny |
| średni 31-60 | 31-40 | siedząca wymuszona, niepochylona /nieznacznie pochylona | obsługa prasy mech. |
|  | 41-50 | stojąca niewymuszona, bez możliwości okresowej zmiany pozycji na siedzącą | malowanie, praca ekspedienta |
|  | 51-60 | stojąca wymuszona niepochylona z możliwością okresowej zmiany pozycji na siedzącą | motorniczy, suwnicowy |
| duży 61-90 | 61-70 | siedząca, wymuszona bardzo pochylona | szwaczka, zegarmistrz |
|  | 71-80 | stojąca wymuszona, niepochylona bez możliwości okresowej zmiany pozycji na siedzącą | piaskowanie |
|  | 81-90 | stojąca wymuszona, pochylona, niezależnie od możliwości zmiany pozycji | górnictwo, obróbka drewna |
| b. duży 91-100 | 91-100 | klęcząca, w przysiadzie i inne nienaturalne pozycje | formowanie ręczne, górnictwo. |

Tabela nr 6. Ocena stopnia uciążliwości pracy fizycznej wskutek powtarzalności ruchów.

| Liczba powtórzeń ruchów stereotypowych na zmianę roboczą |  | Stopień uciążliwości |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wywierana siła |  |  |  |
| do 100 N | ponad 100 N | słownie | w pkt. |
| do 800 | do 300 | mały | 1-30 |
| 800-1600 | 300-800 | średni | 31-60 |
| ponad 1600 | ponad 800 | duży | 61-100 |

(1 N to siła, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1 kg, aby nadać mu przyspieszenie równe 1 m/s²

„Jest ona w przybliżeniu równa sile ciężkości (czyli także sile potrzebnej do utrzymania swobodnie w ręku) przedmiotu o masie 100 g” czyli 1 N = 100 g, to 100 N = 10 000 g (10 kg))

Tabela nr 7. Ocena sumaryczna obciążenia pracą fizyczną w skali punktowej.

| Ocena wysiłku |  |
| --- | --- |
| Słowna | W punktach |
| Bardzo lekki | 1-30 |
| Lekki | 31-70 |
| Średni | 71-120 |
| Ciężki | 121-190 |
| Bardzo ciężki | 191-300 |